# CamTracker Bring-up ve Test Dokümanı

# İÇİNDEKİLER
1. Bring-up (Kart Başlatma)
1.1 USB Modes
1.2 Debug UART
2. Test
2.1 WiFi Testi
2.2 SIM Testi
2.3 Network Testi
2.4 GNSS Testi
3. Referans Dokümanlar

# 1. Bring-up (Kart Başlatma)

Kart DC jack veya Type-C USB konnektörü üzerinden beslenebilir. Besleme girişi 5~12VDC aralığındadır.

## 1.1 USB Modes

SC206E modülünün tek USB portu kart üzerindeki S4 switch ile Type-C konnektörüne veya NVMe SSD diske manuel olarak anahtarlanır.

S4 switch 1 konumuna anahtarlanırsa NVMe disk kullanılır. Bu durumda TypeC_VBUS sinyali jumper ile kesilmelidir.

S4 switch 3 konumuna anahtarlanırsa USB Type-C konnektörüne yönlendirilir. Bu durumda TypeC_VBUS sinyali jumper ile sağlanmalıdır. Bu durumda modül PC tarafından algılanır ve QFIL ile imaj yükleme işlemi yapılabilir.

## 1.2 Debug UART

Modülün Linux shell'ine ulaşmak için Debug UART portu kullanılır. Debug UART voltaj seviyesi 1.8V'dur ve uygun dönüştürücü ile bilgisayara bağlanmalıdır.

# 2. Test

## 2.1 WiFi Testi

ifconfig wlan0
ps | grep wpa
wpa_cli -i wlan0 status
wpa_cli -i wlan0 scan
sleep 2
wpa_cli -i wlan0 scan_results

wpa_cli -i wlan0 add_network
wpa_cli -i wlan0 set_network 0 ssid "EMPA_Arge"
wpa_cli -i wlan0 set_network 0 psk "Emp@Arg2024!"
wpa_cli -i wlan0 enable_network 0
wpa_cli -i wlan0 select_network 0
udhcpc -i wlan0
ifconfig wlan0
ping www.google.com

## 2.2 SIM Testi

qlril-api-test
20 → operatör bilgisi
21 → SIM kart status
24 → PIN unlock
30 → ICCID oku

## 2.3 Network Testi

qlril-api-test
70 → Data registration state kontrol edilir.

## 2.4 GNSS Testi

qlril-api-test
90 → GNSS client aç
92 → GNSS başlat
95 → Lokasyon al

3. Referans Dokümanlar

Quectel SC206E Linux User Guide
Quectel SC206E QLRIL API Reference Manual

SC206E Hardware Design Document
Schematic Design od CamTracker